# 12颗60瓦章鱼哥

说明书

使用产品前请仔细阅读说明书并妥善保管

技术参数：

电压:  AC100~240V  50/60HZ

功率:  12*60W（800W）

灯珠:  12颗四合一60瓦LED灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。

通道:  CH20.CH169A.CH169B.CH53.CH101.CH155.CH179

调光:  32bit 0~100%线性调光

特点： 单颗摇摆+染色+光束

工作温度: -30度~50度

频闪频率:  1~30HZ

外观:  金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级:  IP20

尺寸:1000*300*165MM

重量:

- 显示面板及按键定义

菜单键：进入/返回主菜单

向上键: 菜单功能向上选择/参数递加

向下键: 菜单功能向下选择/参数递减

确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

二、菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、系统设置 | 1、DMX地址 | 向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。 |  |
|  | 2、Y反转 | 向上或向下修改Y反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 3、无信号 | 清零 |  |
|  | 4、高级设置 |  |  |
| 2、运行模式 | 1、运行模式 | 向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。 |  |
|  | 2、通道选择 | 向上或向下选择通道CH20.CH169A.CH169B.CH53.CH101.CH155.CH179确认键保存，默认CH20。 |  |
|  | 3、Y | 向上或向下修改Y电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。 |  |
|  | 4、Y速度 | 向上或向下修改Y电机速度运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。 |  |
|  | 5、Y模式 | 向上或向下修改Y模式参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。 |  |
|  | 6、Y模式幅度 | 向上或向下修改Y模式幅度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。 |  |
|  | 7、调焦 | 向上或向下修改调焦电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 8、总调光 | 向上或向下修改调光参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 9、频闪 | 向上或向下修改频闪参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 10、红色 | 向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 11、绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 12、蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 13、白色 | 向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 14、模式 | 向上或向下修改模式参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 15、速度 | 向上或向下修改速度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 16、背景色 | 向上或向下修改背景色参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 17、背景色调光 | 向上或向下修改背景色调光参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 18、复位 | 是/否 |  |
| 4、显示设置 | 1、语言选择 | 向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。 |  |
|  | 2、倒显设置 | 向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 3、屏幕保护 | 向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。 |  |
|  | 4、软件版本 | 04XZ |  |
| 5、工厂设置 | 显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。 | 1、Y1轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 2、F1轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 3、Y2轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 4、F2轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 5、Y3轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 6、F3轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 7、Y4轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 8、F4轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 9、Y5轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 10、F5轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 11、Y6轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 12、F6轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 13、Y7轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 14、F7轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 15、Y8轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 16、F8轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 17、Y9轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 18、F9轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 19、Y10轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 20、F10轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 21、Y11轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 22、F11轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 23、Y12轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 24、F12轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 25、Y轴行程 | 向上或向下修改Y行程参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 26、调焦行程 | 向上或向下修改调焦行程参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 27、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 28、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 29、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 30、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 31、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 32、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 33、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 34、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 35、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 36、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 37、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 38、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 39、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 40、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 41、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 42、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 43、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 44、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 45、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 46、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 47、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 48、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 49、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 50、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 51、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 52、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 53、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 54、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 55、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 56、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 57、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 58、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 59、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 60、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 61、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 62、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 63、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 64、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 65、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 66、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 67、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 68、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 69、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 70、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 71、红色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 72、绿色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 73、蓝色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 74、白色 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  |  | 75、LED方向 | 向上或向下修改LED方向参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 76、电流 | 向上或向下修改电流参数（范围000-255），确认键保存，默认230。 |
|  |  | 77、LOGO | LOGO切换 |
|  |  | 78、温度 | 温度修改.默认45 |
|  |  | 79、温控-风扇 | 开启/关闭 |
|  |  | 80、LED | LED顺序切换 |
|  |  | 81、YF方向 | 向上或向下修改YF方向参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |

三、主从机控制

有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

四、DMX512控制

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

CH20通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y粗调整(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y微调整体(Y模式幅度) |
| 3 | 000-255 | Y速度(Y模式速度) |
| 4 | 000-255 | Y模式(Y效果幅度) |
| 5 | 000-255 | CTC |
| 6 | 000-255 | 颜色宏 |
| 7 | 000-255 | 图案 |
| 8 | 000-255 | LED内置效果 |
| 9 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 10 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 11 | 000-255 | LED背景色 |
| 12 | 000-255 | LED背景色调光 |
| 13 | 000-255 | 调光 |
| 14 | 000-255 | 频闪 |
| 15 | 000-255 | 放大整体 |
| 16 | 000-255 | 功能 |
| 17 | 000-255 | 红色(效果选色) |
| 18 | 000-255 | 绿色(效果选色) |
| 19 | 000-255 | 蓝色(效果选色) |
| 20 | 000-255 | 白色(效果选色) |

CH53通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 5 | 000-255 | Y3粗调 |
| 6 | 000-255 | Y3微调 |
| 7 | 000-255 | Y4粗调 |
| 8 | 000-255 | Y4微调 |
| 9 | 000-255 | Y5粗调 |
| 10 | 000-255 | Y5微调 |
| 11 | 000-255 | Y6粗调 |
| 12 | 000-255 | Y6微调 |
| 13 | 000-255 | Y7粗调 |
| 14 | 000-255 | Y7微调 |
| 15 | 000-255 | Y8粗调 |
| 16 | 000-255 | Y8微调 |
| 17 | 000-255 | Y9粗调 |
| 18 | 000-255 | Y9微调 |
| 19 | 000-255 | Y10粗调 |
| 20 | 000-255 | Y10微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度(Y模式速度) |
| 26 | 000-255 | Y模式 |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 颜色宏 |
| 29 | 000-255 | 图案 |
| 30 | 000-255 | LED内置效果 |
| 31 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 32 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 33 | 000-255 | LED背景色 |
| 34 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 35 | 000-255 | 调光 |
| 36 | 000-255 | 频闪 |
| 37 | 000-255 | 放大1 |
| 38 | 000-255 | 放大2 |
| 39 | 000-255 | 放大3 |
| 40 | 000-255 | 放大4 |
| 41 | 000-255 | 放大5 |
| 42 | 000-255 | 放大6 |
| 43 | 000-255 | 放大7 |
| 44 | 000-255 | 放大8 |
| 45 | 000-255 | 放大9 |
| 46 | 000-255 | 放大10 |
| 47 | 000-255 | 放大11 |
| 48 | 000-255 | 放大12 |
| 49 | 000-255 | 功能 |
| 50 | 000-255 | 红色 |
| 51 | 000-255 | 绿色 |
| 52 | 000-255 | 蓝色 |
| 53 | 000-255 | 白色 |

CH169A通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 功能 |
| 2 | 000-255 | Y速度(Y模式速度) |
| 3 | 000-255 | Y模式 |
| 4 | 000-255 | CTC |
| 5 | 000-255 | 颜色宏 |
| 6 | 000-255 | 图案 |
| 7 | 000-255 | LED内置效果 |
| 8 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 9 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 10 | 000-255 | LED背景色 |
| 11 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 12 | 000-255 | LED背景色调光微调 |
| 13 | 000-255 | 频闪 |
| 14 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 15 | 000-255 | Y1微调 |
| 16 | 000-255 | 放大1 |
| 17 | 000-255 | 调光1粗调 |
| 18 | 000-255 | 调光1微调 |
| 19 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 20 | 000-255 | 红色1微调 |
| 21 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 22 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 23 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 24 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 25 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 26 | 000-255 | 白色1微调 |
| 27 | 000-255 | Y2粗调(Y效果幅度) |
| 28 | 000-255 | Y2微调 |
| 29 | 000-255 | 放大2 |
| 30 | 000-255 | 调光2粗调 |
| 31 | 000-255 | 调光2微调 |
| 32 | 000-255 | 红色2粗调 |
| 33 | 000-255 | 红色2微调 |
| 34 | 000-255 | 绿色2粗调 |
| 35 | 000-255 | 绿色2微调 |
| 36 | 000-255 | 蓝色2粗调 |
| 37 | 000-255 | 蓝色2微调 |
| 38 | 000-255 | 白色2粗调 |
| 39 | 000-255 | 白色2微调 |
| 40 | 000-255 | Y3粗调 |
| 41 | 000-255 | Y3微调 |
| 42 | 000-255 | 放大3 |
| 43 | 000-255 | 调光3粗调 |
| 44 | 000-255 | 调光3微调 |
| 45 | 000-255 | 红色3粗调 |
| 46 | 000-255 | 红色3微调 |
| 47 | 000-255 | 绿色3粗调 |
| 48 | 000-255 | 绿色3微调 |
| 49 | 000-255 | 蓝色3粗调 |
| 50 | 000-255 | 蓝色3微调 |
| 51 | 000-255 | 白色3粗调 |
| 52 | 000-255 | 白色3微调 |
| 53 | 000-255 | Y4粗调 |
| 54 | 000-255 | Y4微调 |
| 55 | 000-255 | 放大4 |
| 56 | 000-255 | 调光4粗调 |
| 57 | 000-255 | 调光4微调 |
| 58 | 000-255 | 红色4粗调 |
| 59 | 000-255 | 红色4微调 |
| 60 | 000-255 | 绿色4粗调 |
| 61 | 000-255 | 绿色4微调 |
| 62 | 000-255 | 蓝色4粗调 |
| 63 | 000-255 | 蓝色4微调 |
| 64 | 000-255 | 白色4粗调 |
| 65 | 000-255 | 白色4微调 |
| 66 | 000-255 | Y5粗调 |
| 67 | 000-255 | Y5微调 |
| 68 | 000-255 | 放大5 |
| 69 | 000-255 | 调光5粗调 |
| 70 | 000-255 | 调光5微调 |
| 71 | 000-255 | 红色5粗调 |
| 72 | 000-255 | 红色5微调 |
| 73 | 000-255 | 绿色5粗调 |
| 74 | 000-255 | 绿色5微调 |
| 75 | 000-255 | 蓝色5粗调 |
| 76 | 000-255 | 蓝色5微调 |
| 77 | 000-255 | 白色5粗调 |
| 78 | 000-255 | 白色5微调 |
| 79 | 000-255 | Y6粗调 |
| 80 | 000-255 | Y6微调 |
| 81 | 000-255 | 放大6 |
| 82 | 000-255 | 调光6粗调 |
| 83 | 000-255 | 调光6微调 |
| 84 | 000-255 | 红色6粗调 |
| 85 | 000-255 | 红色6微调 |
| 86 | 000-255 | 绿色6粗调 |
| 87 | 000-255 | 绿色6微调 |
| 88 | 000-255 | 蓝色6粗调 |
| 89 | 000-255 | 蓝色6微调 |
| 90 | 000-255 | 白色6粗调 |
| 91 | 000-255 | 白色6微调 |
| 92 | 000-255 | Y7粗调 |
| 93 | 000-255 | Y7微调 |
| 94 | 000-255 | 放大7 |
| 95 | 000-255 | 调光7粗调 |
| 96 | 000-255 | 调光7微调 |
| 97 | 000-255 | 红色7粗调 |
| 98 | 000-255 | 红色7微调 |
| 99 | 000-255 | 绿色7粗调 |
| 100 | 000-255 | 绿色7微调 |
| 101 | 000-255 | 蓝色7粗调 |
| 102 | 000-255 | 蓝色7微调 |
| 103 | 000-255 | 白色7粗调 |
| 104 | 000-255 | 白色7微调 |
| 105 | 000-255 | Y8粗调 |
| 106 | 000-255 | Y8微调 |
| 107 | 000-255 | 放大8 |
| 108 | 000-255 | 调光8粗调 |
| 109 | 000-255 | 调光8微调 |
| 110 | 000-255 | 红色8粗调 |
| 111 | 000-255 | 红色8微调 |
| 112 | 000-255 | 绿色8粗调 |
| 113 | 000-255 | 绿色8微调 |
| 114 | 000-255 | 蓝色8粗调 |
| 115 | 000-255 | 蓝色8微调 |
| 116 | 000-255 | 白色8粗调 |
| 117 | 000-255 | 白色8微调 |
| 118 | 000-255 | Y9粗调 |
| 119 | 000-255 | Y9微调 |
| 120 | 000-255 | 放大9 |
| 121 | 000-255 | 调光9粗调 |
| 122 | 000-255 | 调光9微调 |
| 123 | 000-255 | 红色9粗调 |
| 124 | 000-255 | 红色9微调 |
| 125 | 000-255 | 绿色9粗调 |
| 126 | 000-255 | 绿色9微调 |
| 127 | 000-255 | 蓝色9粗调 |
| 128 | 000-255 | 蓝色9微调 |
| 129 | 000-255 | 白色9粗调 |
| 130 | 000-255 | 白色9微调 |
| 131 | 000-255 | Y10粗调 |
| 132 | 000-255 | Y10微调 |
| 133 | 000-255 | 放大10 |
| 134 | 000-255 | 调光10粗调 |
| 135 | 000-255 | 调光10微调 |
| 136 | 000-255 | 红色10粗调 |
| 137 | 000-255 | 红色10微调 |
| 138 | 000-255 | 绿色10粗调 |
| 139 | 000-255 | 绿色10微调 |
| 140 | 000-255 | 蓝色10粗调 |
| 141 | 000-255 | 蓝色10微调 |
| 142 | 000-255 | 白色10粗调 |
| 143 | 000-255 | 白色10微调 |
| 144 | 000-255 | Y11粗调 |
| 145 | 000-255 | Y11微调 |
| 146 | 000-255 | 放大11 |
| 147 | 000-255 | 调光11粗调 |
| 148 | 000-255 | 调光11微调 |
| 149 | 000-255 | 红色11粗调 |
| 150 | 000-255 | 红色11微调 |
| 151 | 000-255 | 绿色11粗调 |
| 152 | 000-255 | 绿色11微调 |
| 153 | 000-255 | 蓝色11粗调 |
| 154 | 000-255 | 蓝色11微调 |
| 155 | 000-255 | 白色11粗调 |
| 156 | 000-255 | 白色11微调 |
| 157 | 000-255 | Y12粗调 |
| 158 | 000-255 | Y12微调 |
| 159 | 000-255 | 放大12 |
| 160 | 000-255 | 调光12粗调 |
| 161 | 000-255 | 调光12微调 |
| 162 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 163 | 000-255 | 红色12微调 |
| 164 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 165 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 166 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 167 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 168 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 169 | 000-255 | 白色12微调 |

CH169B通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调 |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | 放大1 |
| 4 | 000-255 | 调光1粗调 |
| 5 | 000-255 | 调光1微调 |
| 6 | 000-255 | 频闪1 |
| 7 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 8 | 000-255 | 红色1微调 |
| 9 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 10 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 11 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 12 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 13 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 14 | 000-255 | 白色1微调 |
| 15 | 000-255 | Y2粗调 |
| 16 | 000-255 | Y2微调 |
| 17 | 000-255 | 放大2 |
| 18 | 000-255 | 调光2粗调 |
| 19 | 000-255 | 调光2微调 |
| 20 | 000-255 | 频闪2 |
| 21 | 000-255 | 红色2粗调 |
| 22 | 000-255 | 红色2微调 |
| 23 | 000-255 | 绿色2粗调 |
| 24 | 000-255 | 绿色2微调 |
| 25 | 000-255 | 蓝色2粗调 |
| 26 | 000-255 | 蓝色2微调 |
| 27 | 000-255 | 白色2粗调 |
| 28 | 000-255 | 白色2微调 |
| 29 | 000-255 | Y3粗调 |
| 30 | 000-255 | Y3微调 |
| 31 | 000-255 | 放大3 |
| 32 | 000-255 | 调光3粗调 |
| 33 | 000-255 | 调光3微调 |
| 34 | 000-255 | 频闪3 |
| 35 | 000-255 | 红色3粗调 |
| 36 | 000-255 | 红色3微调 |
| 37 | 000-255 | 绿色3粗调 |
| 38 | 000-255 | 绿色3微调 |
| 39 | 000-255 | 蓝色3粗调 |
| 40 | 000-255 | 蓝色3微调 |
| 41 | 000-255 | 白色3粗调 |
| 42 | 000-255 | 白色3微调 |
| 43 | 000-255 | Y4粗调 |
| 44 | 000-255 | Y4微调 |
| 45 | 000-255 | 放大4 |
| 46 | 000-255 | 调光4粗调 |
| 47 | 000-255 | 调光4微调 |
| 48 | 000-255 | 频闪4 |
| 49 | 000-255 | 红色4粗调 |
| 50 | 000-255 | 红色4微调 |
| 51 | 000-255 | 绿色4粗调 |
| 52 | 000-255 | 绿色4微调 |
| 53 | 000-255 | 蓝色4粗调 |
| 54 | 000-255 | 蓝色4微调 |
| 55 | 000-255 | 白色4粗调 |
| 56 | 000-255 | 白色4微调 |
| 57 | 000-255 | Y5粗调 |
| 58 | 000-255 | Y5微调 |
| 59 | 000-255 | 放大5 |
| 60 | 000-255 | 调光5粗调 |
| 61 | 000-255 | 调光5微调 |
| 62 | 000-255 | 频闪5 |
| 63 | 000-255 | 红色5粗调 |
| 64 | 000-255 | 红色5微调 |
| 65 | 000-255 | 绿色5粗调 |
| 66 | 000-255 | 绿色5微调 |
| 67 | 000-255 | 蓝色5粗调 |
| 68 | 000-255 | 蓝色5微调 |
| 69 | 000-255 | 白色5粗调 |
| 70 | 000-255 | 白色5微调 |
| 71 | 000-255 | Y6粗调 |
| 72 | 000-255 | Y6微调 |
| 73 | 000-255 | 放大6 |
| 74 | 000-255 | 调光6粗调 |
| 75 | 000-255 | 调光6微调 |
| 76 | 000-255 | 频闪6 |
| 77 | 000-255 | 红色6粗调 |
| 78 | 000-255 | 红色6微调 |
| 79 | 000-255 | 绿色6粗调 |
| 80 | 000-255 | 绿色6微调 |
| 81 | 000-255 | 蓝色6粗调 |
| 82 | 000-255 | 蓝色6微调 |
| 83 | 000-255 | 白色6粗调 |
| 84 | 000-255 | 白色6微调 |
| 85 | 000-255 | Y7粗调 |
| 86 | 000-255 | Y7微调 |
| 87 | 000-255 | 放大7 |
| 88 | 000-255 | 调光7粗调 |
| 89 | 000-255 | 调光7微调 |
| 90 | 000-255 | 频闪7 |
| 91 | 000-255 | 红色7粗调 |
| 92 | 000-255 | 红色7微调 |
| 93 | 000-255 | 绿色7粗调 |
| 94 | 000-255 | 绿色7微调 |
| 95 | 000-255 | 蓝色7粗调 |
| 96 | 000-255 | 蓝色7微调 |
| 97 | 000-255 | 白色7粗调 |
| 98 | 000-255 | 白色7微调 |
| 99 | 000-255 | Y8粗调 |
| 100 | 000-255 | Y8微调 |
| 101 | 000-255 | 放大8 |
| 102 | 000-255 | 调光8粗调 |
| 103 | 000-255 | 调光8微调 |
| 104 | 000-255 | 频闪8 |
| 105 | 000-255 | 红色8粗调 |
| 106 | 000-255 | 红色8微调 |
| 107 | 000-255 | 绿色8粗调 |
| 108 | 000-255 | 绿色8微调 |
| 109 | 000-255 | 蓝色8粗调 |
| 110 | 000-255 | 蓝色8微调 |
| 111 | 000-255 | 白色8粗调 |
| 112 | 000-255 | 白色8微调 |
| 113 | 000-255 | Y9粗调 |
| 114 | 000-255 | Y9微调 |
| 115 | 000-255 | 放大9 |
| 116 | 000-255 | 调光9粗调 |
| 117 | 000-255 | 调光9微调 |
| 118 | 000-255 | 频闪9 |
| 119 | 000-255 | 红色9粗调 |
| 120 | 000-255 | 红色9微调 |
| 121 | 000-255 | 绿色9粗调 |
| 122 | 000-255 | 绿色9微调 |
| 123 | 000-255 | 蓝色9粗调 |
| 124 | 000-255 | 蓝色9微调 |
| 125 | 000-255 | 白色9粗调 |
| 126 | 000-255 | 白色9微调 |
| 127 | 000-255 | Y10粗调 |
| 128 | 000-255 | Y10微调 |
| 129 | 000-255 | 放大10 |
| 130 | 000-255 | 调光10粗调 |
| 131 | 000-255 | 调光10微调 |
| 132 | 000-255 | 频闪10 |
| 133 | 000-255 | 红色10粗调 |
| 134 | 000-255 | 红色10微调 |
| 135 | 000-255 | 绿色10粗调 |
| 136 | 000-255 | 绿色10微调 |
| 137 | 000-255 | 蓝色10粗调 |
| 138 | 000-255 | 蓝色10微调 |
| 139 | 000-255 | 白色10粗调 |
| 140 | 000-255 | 白色10微调 |
| 141 | 000-255 | Y11粗调 |
| 142 | 000-255 | Y11微调 |
| 143 | 000-255 | 放大11 |
| 144 | 000-255 | 调光11粗调 |
| 145 | 000-255 | 调光11微调 |
| 146 | 000-255 | 频闪11 |
| 147 | 000-255 | 红色11粗调 |
| 148 | 000-255 | 红色11微调 |
| 149 | 000-255 | 绿色11粗调 |
| 150 | 000-255 | 绿色11微调 |
| 151 | 000-255 | 蓝色11粗调 |
| 152 | 000-255 | 蓝色11微调 |
| 153 | 000-255 | 白色11粗调 |
| 154 | 000-255 | 白色11微调 |
| 155 | 000-255 | Y12粗调 |
| 156 | 000-255 | Y12微调 |
| 157 | 000-255 | 放大12 |
| 158 | 000-255 | 调光12粗调 |
| 159 | 000-255 | 调光12微调 |
| 160 | 000-255 | 频闪12 |
| 161 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 162 | 000-255 | 红色12微调 |
| 163 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 164 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 165 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 166 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 167 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 168 | 000-255 | 白色12微调 |
| 169 | 000-255 | 功能 |

CH101通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 5 | 000-255 | Y3粗调 |
| 6 | 000-255 | Y3微调 |
| 7 | 000-255 | Y4粗调 |
| 8 | 000-255 | Y4微调 |
| 9 | 000-255 | Y5粗调 |
| 10 | 000-255 | Y5微调 |
| 11 | 000-255 | Y6粗调 |
| 12 | 000-255 | Y6微调 |
| 13 | 000-255 | Y7粗调 |
| 14 | 000-255 | Y7微调 |
| 15 | 000-255 | Y8粗调 |
| 16 | 000-255 | Y8微调 |
| 17 | 000-255 | Y9粗调 |
| 18 | 000-255 | Y9微调 |
| 19 | 000-255 | Y10粗调 |
| 20 | 000-255 | Y10微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度(Y效果速度) |
| 26 | 000-255 | Y模式 |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 颜色宏 |
| 29 | 000-255 | 图案 |
| 30 | 000-255 | LED内置效果 |
| 31 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 32 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 33 | 000-255 | LED背景色 |
| 34 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 35 | 000-255 | 调光 |
| 36 | 000-255 | 频闪 |
| 37 | 000-255 | 放大1 |
| 38 | 000-255 | 放大2 |
| 39 | 000-255 | 放大3 |
| 40 | 000-255 | 放大4 |
| 41 | 000-255 | 放大5 |
| 42 | 000-255 | 放大6 |
| 43 | 000-255 | 放大7 |
| 44 | 000-255 | 放大8 |
| 45 | 000-255 | 放大9 |
| 46 | 000-255 | 放大10 |
| 47 | 000-255 | 放大11 |
| 48 | 000-255 | 放大12 |
| 49 | 000-255 | 功能 |
| 50 | 000-255 | 红色 |
| 51 | 000-255 | 绿色 |
| 52 | 000-255 | 蓝色 |
| 53 | 000-255 | 白色 |
| 54 | 000-255 | 红色1 |
| 55 | 000-255 | 绿色1 |
| 56 | 000-255 | 蓝色1 |
| 57 | 000-255 | 白色1 |
| 58 | 000-255 | 红色2 |
| 59 | 000-255 | 绿色2 |
| 60 | 000-255 | 蓝色2 |
| 61 | 000-255 | 白色2 |
| 62 | 000-255 | 红色3 |
| 63 | 000-255 | 绿色3 |
| 64 | 000-255 | 蓝色3 |
| 65 | 000-255 | 白色3 |
| 66 | 000-255 | 红色4 |
| 67 | 000-255 | 绿色4 |
| 68 | 000-255 | 蓝色4 |
| 69 | 000-255 | 白色4 |
| 70 | 000-255 | 红色5 |
| 71 | 000-255 | 绿色5 |
| 72 | 000-255 | 蓝色5 |
| 73 | 000-255 | 白色5 |
| 74 | 000-255 | 红色6 |
| 75 | 000-255 | 绿色6 |
| 76 | 000-255 | 蓝色6 |
| 77 | 000-255 | 白色6 |
| 78 | 000-255 | 红色7 |
| 79 | 000-255 | 绿色7 |
| 80 | 000-255 | 蓝色7 |
| 81 | 000-255 | 白色7 |
| 82 | 000-255 | 红色8 |
| 83 | 000-255 | 绿色8 |
| 84 | 000-255 | 蓝色8 |
| 85 | 000-255 | 白色8 |
| 86 | 000-255 | 红色9 |
| 87 | 000-255 | 绿色9 |
| 88 | 000-255 | 蓝色9 |
| 89 | 000-255 | 白色9 |
| 90 | 000-255 | 红色10 |
| 91 | 000-255 | 绿色10 |
| 92 | 000-255 | 蓝色10 |
| 93 | 000-255 | 白色10 |
| 94 | 000-255 | 红色11 |
| 95 | 000-255 | 绿色11 |
| 96 | 000-255 | 蓝色11 |
| 97 | 000-255 | 白色11 |
| 98 | 000-255 | 红色12 |
| 99 | 000-255 | 绿色12 |
| 100 | 000-255 | 蓝色12 |
| 101 | 000-255 | 白色12 |

CH155通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 5 | 000-255 | Y3粗调 |
| 6 | 000-255 | Y3微调 |
| 7 | 000-255 | Y4粗调 |
| 8 | 000-255 | Y4微调 |
| 9 | 000-255 | Y5粗调 |
| 10 | 000-255 | Y5微调 |
| 11 | 000-255 | Y6粗调 |
| 12 | 000-255 | Y6微调 |
| 13 | 000-255 | Y7粗调 |
| 14 | 000-255 | Y7微调 |
| 15 | 000-255 | Y8粗调 |
| 16 | 000-255 | Y8微调 |
| 17 | 000-255 | Y9粗调 |
| 18 | 000-255 | Y9微调 |
| 19 | 000-255 | Y10粗调 |
| 20 | 000-255 | Y10微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度(Y模式速度) |
| 26 | 000-255 | Y模式 |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 颜色宏 |
| 29 | 000-255 | 图案 |
| 30 | 000-255 | LED内置效果 |
| 31 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 32 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 33 | 000-255 | LED背景色 |
| 34 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 35 | 000-255 | LED背景色调光微调 |
| 36 | 000-255 | 调光粗调 |
| 37 | 000-255 | 调光微调 |
| 38 | 000-255 | 频闪 |
| 39 | 000-255 | 放大1 |
| 40 | 000-255 | 放大2 |
| 41 | 000-255 | 放大3 |
| 42 | 000-255 | 放大4 |
| 43 | 000-255 | 放大5 |
| 44 | 000-255 | 放大6 |
| 45 | 000-255 | 放大7 |
| 46 | 000-255 | 放大8 |
| 47 | 000-255 | 放大9 |
| 48 | 000-255 | 放大10 |
| 49 | 000-255 | 放大11 |
| 50 | 000-255 | 放大12 |
| 51 | 000-255 | 功能 |
| 52 | 000-255 | 红色粗调 |
| 53 | 000-255 | 红色微调 |
| 54 | 000-255 | 绿色粗调 |
| 55 | 000-255 | 绿色微调 |
| 56 | 000-255 | 蓝色粗调 |
| 57 | 000-255 | 蓝色微调 |
| 58 | 000-255 | 白色粗调 |
| 59 | 000-255 | 白色微调 |
| 60 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 61 | 000-255 | 红色1微调 |
| 62 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 63 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 64 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 65 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 66 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 67 | 000-255 | 白色1微调 |
| 68 | 000-255 | 红色2粗调 |
| 69 | 000-255 | 红色2微调 |
| 70 | 000-255 | 绿色2粗调 |
| 71 | 000-255 | 绿色2微调 |
| 72 | 000-255 | 蓝色2粗调 |
| 73 | 000-255 | 蓝色2微调 |
| 74 | 000-255 | 白色2粗调 |
| 75 | 000-255 | 白色2微调 |
| 76 | 000-255 | 红色3粗调 |
| 77 | 000-255 | 红色3微调 |
| 78 | 000-255 | 绿色3粗调 |
| 79 | 000-255 | 绿色3微调 |
| 80 | 000-255 | 蓝色3粗调 |
| 81 | 000-255 | 蓝色3微调 |
| 82 | 000-255 | 白色3粗调 |
| 83 | 000-255 | 白色3微调 |
| 84 | 000-255 | 红色4粗调 |
| 85 | 000-255 | 红色4微调 |
| 86 | 000-255 | 绿色4粗调 |
| 87 | 000-255 | 绿色4微调 |
| 88 | 000-255 | 蓝色4粗调 |
| 89 | 000-255 | 蓝色4微调 |
| 90 | 000-255 | 白色4粗调 |
| 91 | 000-255 | 白色4微调 |
| 92 | 000-255 | 红色5粗调 |
| 93 | 000-255 | 红色5微调 |
| 94 | 000-255 | 绿色5粗调 |
| 95 | 000-255 | 绿色5微调 |
| 96 | 000-255 | 蓝色5粗调 |
| 97 | 000-255 | 蓝色5微调 |
| 98 | 000-255 | 白色5粗调 |
| 99 | 000-255 | 白色5微调 |
| 100 | 000-255 | 红色6粗调 |
| 101 | 000-255 | 红色6微调 |
| 102 | 000-255 | 绿色6粗调 |
| 103 | 000-255 | 绿色6微调 |
| 104 | 000-255 | 蓝色6粗调 |
| 105 | 000-255 | 蓝色6微调 |
| 106 | 000-255 | 白色6粗调 |
| 107 | 000-255 | 白色6微调 |
| 108 | 000-255 | 红色7粗调 |
| 109 | 000-255 | 红色7微调 |
| 110 | 000-255 | 绿色7粗调 |
| 111 | 000-255 | 绿色7微调 |
| 112 | 000-255 | 蓝色7粗调 |
| 113 | 000-255 | 蓝色7微调 |
| 114 | 000-255 | 白色7粗调 |
| 115 | 000-255 | 白色7微调 |
| 116 | 000-255 | 红色8粗调 |
| 117 | 000-255 | 红色8微调 |
| 118 | 000-255 | 绿色8粗调 |
| 119 | 000-255 | 绿色8微调 |
| 120 | 000-255 | 蓝色8粗调 |
| 121 | 000-255 | 蓝色8微调 |
| 122 | 000-255 | 白色8粗调 |
| 123 | 000-255 | 白色8微调 |
| 124 | 000-255 | 红色9粗调 |
| 125 | 000-255 | 红色9微调 |
| 126 | 000-255 | 绿色9粗调 |
| 127 | 000-255 | 绿色9微调 |
| 128 | 000-255 | 蓝色9粗调 |
| 129 | 000-255 | 蓝色9微调 |
| 130 | 000-255 | 白色9粗调 |
| 131 | 000-255 | 白色9微调 |
| 132 | 000-255 | 红色10粗调 |
| 133 | 000-255 | 红色10微调 |
| 134 | 000-255 | 绿色10粗调 |
| 135 | 000-255 | 绿色10微调 |
| 136 | 000-255 | 蓝色10粗调 |
| 137 | 000-255 | 蓝色10微调 |
| 138 | 000-255 | 白色10粗调 |
| 139 | 000-255 | 白色10微调 |
| 140 | 000-255 | 红色11粗调 |
| 141 | 000-255 | 红色11微调 |
| 142 | 000-255 | 绿色11粗调 |
| 143 | 000-255 | 绿色11微调 |
| 144 | 000-255 | 蓝色11粗调 |
| 145 | 000-255 | 蓝色11微调 |
| 146 | 000-255 | 白色11粗调 |
| 147 | 000-255 | 白色11微调 |
| 148 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 149 | 000-255 | 红色12微调 |
| 150 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 151 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 152 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 153 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 154 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 155 | 000-255 | 白色12微调 |

CH179通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 5 | 000-255 | Y3粗调 |
| 6 | 000-255 | Y3微调 |
| 7 | 000-255 | Y4粗调 |
| 8 | 000-255 | Y4微调 |
| 9 | 000-255 | Y5粗调 |
| 10 | 000-255 | Y5微调 |
| 11 | 000-255 | Y6粗调 |
| 12 | 000-255 | Y6微调 |
| 13 | 000-255 | Y7粗调 |
| 14 | 000-255 | Y7微调 |
| 15 | 000-255 | Y8粗调 |
| 16 | 000-255 | Y8微调 |
| 17 | 000-255 | Y9粗调 |
| 18 | 000-255 | Y9微调 |
| 19 | 000-255 | Y10粗调 |
| 20 | 000-255 | Y10微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度(Y模式速度) |
| 26 | 000-255 | Y模式 |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 颜色宏 |
| 29 | 000-255 | 图案 |
| 30 | 000-255 | LED内置效果 |
| 31 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 32 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 33 | 000-255 | LED背景色 |
| 34 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 35 | 000-255 | LED背景色调光微调 |
| 36 | 000-255 | 调光粗调 |
| 37 | 000-255 | 调光微调 |
| 38 | 000-255 | 频闪 |
| 39 | 000-255 | 放大1 |
| 40 | 000-255 | 放大2 |
| 41 | 000-255 | 放大3 |
| 42 | 000-255 | 放大4 |
| 43 | 000-255 | 放大5 |
| 44 | 000-255 | 放大6 |
| 45 | 000-255 | 放大7 |
| 46 | 000-255 | 放大8 |
| 47 | 000-255 | 放大9 |
| 48 | 000-255 | 放大10 |
| 49 | 000-255 | 放大11 |
| 50 | 000-255 | 放大12 |
| 51 | 000-255 | 功能 |
| 52 | 000-255 | 红色粗调 |
| 53 | 000-255 | 红色微调 |
| 54 | 000-255 | 绿色粗调 |
| 55 | 000-255 | 绿色微调 |
| 56 | 000-255 | 蓝色粗调 |
| 57 | 000-255 | 蓝色微调 |
| 58 | 000-255 | 白色粗调 |
| 59 | 000-255 | 白色微调 |
| 60 | 000-255 | 调光1粗调 |
| 61 | 000-255 | 调光1微调 |
| 62 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 63 | 000-255 | 红色1微调 |
| 64 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 65 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 66 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 67 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 68 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 69 | 000-255 | 白色1微调 |
| 70 | 000-255 | 调光2粗调 |
| 71 | 000-255 | 调光2微调 |
| 72 | 000-255 | 红色2粗调 |
| 73 | 000-255 | 红色2微调 |
| 74 | 000-255 | 绿色2粗调 |
| 75 | 000-255 | 绿色2微调 |
| 76 | 000-255 | 蓝色2粗调 |
| 77 | 000-255 | 蓝色2微调 |
| 78 | 000-255 | 白色2粗调 |
| 79 | 000-255 | 白色2微调 |
| 80 | 000-255 | 调光3粗调 |
| 81 | 000-255 | 调光3微调 |
| 82 | 000-255 | 红色3粗调 |
| 83 | 000-255 | 红色3微调 |
| 84 | 000-255 | 绿色3粗调 |
| 85 | 000-255 | 绿色3微调 |
| 86 | 000-255 | 蓝色3粗调 |
| 87 | 000-255 | 蓝色3微调 |
| 88 | 000-255 | 白色3粗调 |
| 89 | 000-255 | 白色3微调 |
| 90 | 000-255 | 调光4粗调 |
| 91 | 000-255 | 调光4微调 |
| 92 | 000-255 | 红色4粗调 |
| 93 | 000-255 | 红色4微调 |
| 94 | 000-255 | 绿色4粗调 |
| 95 | 000-255 | 绿色4微调 |
| 96 | 000-255 | 蓝色4粗调 |
| 97 | 000-255 | 蓝色4微调 |
| 98 | 000-255 | 白色4粗调 |
| 99 | 000-255 | 白色4微调 |
| 100 | 000-255 | 调光5粗调 |
| 101 | 000-255 | 调光5微调 |
| 102 | 000-255 | 红色5粗调 |
| 103 | 000-255 | 红色5微调 |
| 104 | 000-255 | 绿色5粗调 |
| 105 | 000-255 | 绿色5微调 |
| 106 | 000-255 | 蓝色5粗调 |
| 107 | 000-255 | 蓝色5微调 |
| 108 | 000-255 | 白色5粗调 |
| 109 | 000-255 | 白色5微调 |
| 110 | 000-255 | 调光6粗调 |
| 111 | 000-255 | 调光6微调 |
| 112 | 000-255 | 红色6粗调 |
| 113 | 000-255 | 红色6微调 |
| 114 | 000-255 | 绿色6粗调 |
| 115 | 000-255 | 绿色6微调 |
| 116 | 000-255 | 蓝色6粗调 |
| 117 | 000-255 | 蓝色6微调 |
| 118 | 000-255 | 白色6粗调 |
| 119 | 000-255 | 白色6微调 |
| 120 | 000-255 | 调光7粗调 |
| 121 | 000-255 | 调光7微调 |
| 122 | 000-255 | 红色7粗调 |
| 123 | 000-255 | 红色7微调 |
| 124 | 000-255 | 绿色7粗调 |
| 125 | 000-255 | 绿色7微调 |
| 126 | 000-255 | 蓝色7粗调 |
| 127 | 000-255 | 蓝色7微调 |
| 128 | 000-255 | 白色7粗调 |
| 129 | 000-255 | 白色7微调 |
| 130 | 000-255 | 调光8粗调 |
| 131 | 000-255 | 调光8微调 |
| 132 | 000-255 | 红色8粗调 |
| 133 | 000-255 | 红色8微调 |
| 134 | 000-255 | 绿色8粗调 |
| 135 | 000-255 | 绿色8微调 |
| 136 | 000-255 | 蓝色8粗调 |
| 137 | 000-255 | 蓝色8微调 |
| 138 | 000-255 | 白色8粗调 |
| 139 | 000-255 | 白色8微调 |
| 140 | 000-255 | 调光9粗调 |
| 141 | 000-255 | 调光9微调 |
| 142 | 000-255 | 红色9粗调 |
| 143 | 000-255 | 红色9微调 |
| 144 | 000-255 | 绿色9粗调 |
| 145 | 000-255 | 绿色9微调 |
| 146 | 000-255 | 蓝色9粗调 |
| 147 | 000-255 | 蓝色9微调 |
| 148 | 000-255 | 白色9粗调 |
| 149 | 000-255 | 白色9微调 |
| 150 | 000-255 | 调光10粗调 |
| 151 | 000-255 | 调光10微调 |
| 152 | 000-255 | 红色10粗调 |
| 153 | 000-255 | 红色10微调 |
| 154 | 000-255 | 绿色10粗调 |
| 155 | 000-255 | 绿色10微调 |
| 156 | 000-255 | 蓝色10粗调 |
| 157 | 000-255 | 蓝色10微调 |
| 158 | 000-255 | 白色10粗调 |
| 159 | 000-255 | 白色10微调 |
| 160 | 000-255 | 调光11粗调 |
| 161 | 000-255 | 调光11微调 |
| 162 | 000-255 | 红色11粗调 |
| 163 | 000-255 | 红色11微调 |
| 164 | 000-255 | 绿色11粗调 |
| 165 | 000-255 | 绿色11微调 |
| 166 | 000-255 | 蓝色11粗调 |
| 167 | 000-255 | 蓝色11微调 |
| 168 | 000-255 | 白色11粗调 |
| 169 | 000-255 | 白色11微调 |
| 170 | 000-255 | 调光12粗调 |
| 171 | 000-255 | 调光12微调 |
| 172 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 173 | 000-255 | 红色12微调 |
| 174 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 175 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 176 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 177 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 178 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 179 | 000-255 | 白色12微调 |

产品保养及清洁

在检测本产品时请注意以下几点：

- 所有安装产品的螺丝及部件必须紧密连接，不能生锈。

- 外壳，透镜，固定件及安装地点（例如天花，吊架，桁架等）不能变形

- 机械移动部件不能有磨损，不能不平衡地旋转。

- 电源线不能有任何的损坏，材料破皮或者伤痕等

产品的安装及使用必须要由经过培训的专业技术人员进行，必须保证排除安全隐患。

为保持产品的良好状态，延长使用寿命，我们建议对产品进行常规的清洁。

1.  每个星期对产品的外部透镜及内部透镜进行清洁，以防因透镜积尘而导致产品的光输出减弱。

2. 每个星期对风扇进行清洁。

3. 每三个月由专业的电气工程师对产品进行详细的电路检查，保证电路接点良好，以防由于过热导致电路接点老化。

我们建议应定期对产品进行清洁，请注意不要使用潮湿或者麻布，千万不能使用酒精或者溶剂进行清洁。

本产品没有配备更换部件，请参考“安装说明"部分。

如果用户需要任何备件，请向当地经销商进行购买。